OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dostawa 2 (dwóch) sztuk używanych autobusów hybrydowych

niskopodłogowych do przewozu osób w miejskiej komunikacji zbiorowej

| Lp. | Parametry/ wyposażenie | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | nie może być wcześniejszy niż 2013. |
| 2. | Wymiary autobusu | długość: 11,5-12 m; szerokość min. 2,5 m; wysokość max. 3,30 m |
| 3. | Liczba miejsc pasażerskich | całkowita min. 80 osób, w tym min. 25 +1 miejsc siedzących liczba miejsc na: wózek dziecięcy / wózek inwalidzki 1, min. 4szt. siedzeń dla osób niepełnosprawnych , miejsce dla rowerów |
| 4. | Silnik spalinowy | - silnik spalinowy czterosuwowy, rzędowy, 4- lub 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, z zapłonem samoczynnym, spełniający normę czystości spalin EURO VI, zasilany paliwem diesel ON, - o pojemności od 4,5 dm3 do 7 dm3, moc nie mniejsza niż 150 kW, - układ zasilany z chłodzeniem powietrza doładowującego, - swobodny dostęp do uzupełniania oleju, - komora silnika wyposażona w automatyczny system detekcji i gaszenia pożaru, - urządzenie rozruchu zimnego silnika, - układ zasilania wyposażony w podgrzewany elektrycznie wstępny filtr odwadniający, - ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie i akustycznie |
| 5. | Napęd hybrydowy | - Zamawiający wymaga, aby system posiadał funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop), - magazyn energii elektrycznej zabudowany w oparciu o baterie lub tzw superkondensatory, zdolny do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego, wymieniony na fabrycznie nowy nie wcześniej niż w roku 2017, - podczas hamowania autobusu ma być generowana energia elektryczna do magazynu energii na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną); energia elektryczna może też pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego, - pojemność magazynu energii musi umożliwiać jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym, na krótkim dystansie, w szczególności podczas ruszania autobusu (np. z przystanku lub ze świateł) - w przypadku zastosowania zasobników energii elektrycznej wymagających regularnego doładowania na postoju, wyposażenie w urządzenia doładowujące (ładowarki) leży po stronnie Wykonawcy – w terminie ustalonym z Zamawiającym. |
| 6. | Ogrzewanie | wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami, |
| 7. | # Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasażerskiej | - min. jeden szyberdach sterowany elektrycznie wyłącznie przez kierowcę, - okna boczne uchylne lub przesuwne w górnej części , - min. dwa wentylatory nadmuchowo-wyciągowe o dużej wydajności, sterowane elektrycznie wyłącznie przez kierowcę, |
| 8. | # Układ pneumatyczny | Wyposażony w: - sprężarkę o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, - przewody i zbiorniki wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, - podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, - zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu, |
| 9. | Układ hamulcowy | - hamulec zasadniczy – pneumatyczny, posiadający: - niezależne dwa obwody dla kół przedniej i tylnej osi, - system ABS i ASR, lub wyposażony w elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS - hamulec postojowy działający na oś napędową, uruchamiany bezcięgłowo dźwignią na desce rozdzielczej kierowcy, - hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi oraz przełącznikiem na desce rozdzielczej, luzowany przełącznikiem po zamknięciu drzwi i wciśnięciu pedału gazu, d) mechanizm hamulcowy tarczowy, zaciski z automatyczną regulacją luzu, klocki hamulcowe bezazbestowe na wszystkich osiach , e) czujniki zużycia klocków na każdym kole, |
| 10. | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem hydraulicznym, wyposażony w przyłącza diagnostyczne, |
| 11. | Drzwi | troje drzwi w układzie 2-2-2 , |
| 12. | Instalacja elektryczna | - jednoprzewodowa, napięcie 24 V, oparta na magistrali CAN oraz multiplekserach - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - wyposażona w złącze diagnostyczne umożliwiające podłączenie urządzenia zewnętrznego |
| 13. | Okna | - uchylne lub odsuwane górne partie okien bocznych, - rozsuwana lewa szyba boczna w oknie bocznym kabiny kierowcy, - szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego. |
| 14. | Elektroniczne tablice, kasowniki, autokomputer, GPS | - tablica przednia pełnowymiarowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, LED - tablica boczna (z prawej strony) wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, LED - tablica tylna (kwadrat, lub prostokąt), wyświetlająca numer linii, LED - urządzenia systemu zarządzania flotą pojazdów autobusowych i systemu biletu elektronicznego - Zamawiający dostarczy Wykonawcy używane przez Zamawiającego, sprawne technicznie n/w elementy elektroniczne do zamontowania przez Wykonawcę, a Wykonawca w terminie 30 dni od dnia dostawy autobusów na własny koszt zamontuje dostarczone urządzenia: - wewnętrzna tablica informacyjna - kasowniki do obsługi elektronicznej karty bezstykowej w ilości 3 szt. - sterownik, autokomputer (z niezbędnymi modułami) - system biletu elektronicznego - monitoring pojazdów poprzez GPS - monitoring parametrów technicznych pojazdów: obroty max i min. silnika; max i min. ciśnienie oleju w silniku; temperatura cieczy chłodzącej; poziom paliwa; napięcie autokomputera; napięcie max. akumulatora - elementy systemu informacji i obsługi pasażerskiej - komputer pokładowy SRG-3000P/3 - moduły zabezpieczeń SRG-3000B - rozdzielacz SRG-3000A-R - podstawa SRG-3000W6 - interfejs SRG-3000A-R - moduł GPRS-NIT - techniczny SRG-3000T - klucz SRG-3000 DALL - tablica wew. ETL - kasownik KRG-6B3 - urządzenie głośnomówiące GRG-4500M1 - bileterka KF-3000A - moduł GSM/GPRS - moduł GPS - moduł WiFi - antena CAP GSM/GPS z zakończeniem FME/SMA |
| 15. | Inne urządzenia i wyposażenie | - klimatyzacja, - dwie sześciokilogramowe gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, 2 kliny podkładowe pod koła, kamizelka, - układ paliwowy wyposażony w podgrzewany filtr paliwa, - pełna dokumentacja pojazdu. |