Nr sprawy: ZP 9/2017/UE/TYP A

Głogów, dnia 06.11.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.

ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów

Telefon: 76 7451 200; Faks: 76 7451 201

Strona internetowa Zamawiającego: www.km.glogow.pl

Adres poczty elektronicznej: km@km.glogow.pl

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że na podstawie rozdziału 6.5.2 ust. 16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dokonuje następującej zmiany treści zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r. na dostawę 2 (dwóch) używanych autobusów hybrydowych (o napędzie spalinowo – elektrycznym) przeznaczonych do przewozu osób w miejskiej komunikacji zbiorowej:

- Dział II Opis przedmiotu zamówienia punkt 13 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„W  terminie 30 dni od dnia dostawy autobusów, Wykonawca przeszkoli co najmniej 6 kierowców w zakresie: obsługi codziennej pojazdów, obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych w pojeździe, techniki jazdy oferowanym autobusem miejskim, oraz zapozna z podstawowymi parametrami pojazdu, jak i obsługą pulpitu kierowcy.”

BYŁO:

„W  terminie 20 dni od dnia dostawy autobusów, Wykonawca przeszkoli co najmniej 6 kierowców w zakresie: obsługi codziennej pojazdów, obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych w pojeździe, techniki jazdy oferowanym autobusem miejskim, oraz zapozna z podstawowymi parametrami pojazdu, jak i obsługą pulpitu kierowcy.”

- Dział II Opis przedmiotu zamówienia punkt 15 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego.”

BYŁO:

„Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez przedstawicieli Zamawiającego.”

- Dział II Opis przedmiotu zamówienia punkt 18 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający osobiście dokona oględzin oferowanego autobusu w celu oceny spełniania wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.”

BYŁO:

„Wykonawca do oferty dołączy film nagrany w formacie MPEG 4 ilustrujący stan oferowanych autobusów (obraz zewnętrzny i wnętrze autobusu). Zamawiający osobiście dokona oględzin oferowanego autobusu w celu oceny spełniania wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym jeżeli uzna, że film może nie odzwierciedlać jego stanu.”

- Dział II Opis przedmiotu zamówienia punkt 19 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

W terminie 30 dni od dnia odbioru autobusów Wykonawca na własny koszt zamontuje urządzenia systemu zarządzania flotą pojazdów autobusowych i systemu biletu elektronicznego dostarczone przez Zamawiającego.

BYŁO:

W terminie 30 dni od dnia dostawy autobusów Wykonawca na własny koszt zamontuje urządzenia systemu zarządzania flotą pojazdów autobusowych i systemu biletu elektronicznego dostarczone przez Zamawiającego.

- W Dziale II Opis przedmiotu zamówienia Zapytania ofertowego dodaje się punkt 21, który otrzymuje brzmienie:

„W terminie 30 dni od dnia odbioru autobusów Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia wykona usługę polegającą na pomalowaniu autobusów wg szczegółowych wskazań Zamawiającego.”

- W Dziale V Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca punkt 7 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Aktualne świadectwo homologacji, jeżeli posiada.”

BYŁO:

„Aktualne świadectwo homologacji.”

- W Dziale V Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca punkt 8 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Kserokopię dowodu rejestracyjnego autobusu lub innego równoważnego dokumentu„

BYŁO:

„Kserokopię dowodu rejestracyjnego autobusu.”

- W Dziale V Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca punkt 9 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Kserokopię karty pojazdu lub inny równoważny dokument.”

BYŁO:

„Kserokopię karty pojazdu.”

- W Dziale V Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca punkt 10 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Opis oferowanych autobusów, zdjęcia.”

BYŁO:

„Opis oferowanych autobusów, zdjęcia, film MPEG 4.”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 2 Wymiary autobusu otrzymuje brzmienie:

„długość: 11,5 -13 m; szerokość min. 2,5 m; wysokość max. 3,30 m„

BYŁO:

„długość:  11,5-12  m; szerokość min. 2,5 m; wysokość max. 3,30 m”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 7 Wentylacja wymuszona i naturalna przestrzeni pasażerskiej litera a) otrzymuje brzmienie:

„min. jeden szyberdach”

BYŁO:

„min. jeden szyberdach sterowany elektrycznie wyłącznie przez kierowcę”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 11 Drzwi otrzymuje brzmienie:

„ troje drzwi w układzie 2-2-2 , dopuszcza się dwoje drzwi w układzie 2-2-0 lub 1-2-0”

BYŁO:

„troje drzwi w układzie 2-2-2 ”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 14 Elektroniczne tablice, kasowniki, autokomputer, GPS po literze b) dodaje się literę  b1), która otrzymuje brzmienie:

„dodatkowa tablica kierunkowa dla osób niedowidzących umiejscowiona w bocznym oknie autobusu - boczna (z prawej strony) wyświetlająca numer linii, LED”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 15 Inne urządzenia i wyposażenie dodaje się literę e), która otrzymuje brzmienie:

„cyfrowy system monitoringu wizyjnego - powinien umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer kolorowych wraz z dźwiękiem wyposażony w:

- czytnik zarejestrowanego materiału z wymiennych dysków rejestratora wraz z oprogramowanie w ilości 1 szt.

- Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo luzem, jako części rotacyjne jeden dysk”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 15 Inne urządzenia i wyposażenie dodaje się literę f), która otrzymuje brzmienie:

„system umożliwiający bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentacja tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa; system powinien zawierać czujniki ciśnienia i temperatury wklejane do wewnętrznej strony opon z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia; informacje o ciśnieniu i temperaturze opon powinny być wyświetlane na wyświetlaczu deski rozdzielczej pojazdu i odwzorowywać rzeczywisty układ kół i osi pojazdu; producent pojazdu powinien zapewnić możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez wyposażenie Zleceniodawcy  w odpowiednie narzędzia, tester etc.; W każdym dostarczonym pojeździe powinno być złącze diagnostyczne w łatwo dostępnym miejscu dla obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu umożliwiającego bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na osobnym wyświetlaczu w kabinie kierowcy”

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia punkt 15 Inne urządzenia i wyposażenie dodaje się literę g), która otrzymuje brzmienie:

„jedno kompletne koło zapasowe na jeden pojazd o rzeźbie bieżnika zgodnej z oponami zamontowanymi w autobusie”.

- W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis Techniczny przedmiotu zamówienia dodaje się punkt 16 Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w ramach dostawy autobusu, która otrzymuje brzmienie:

- przeszkolenie co najmniej 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw dostarczanych autobusów, najpóźniej 30 dni po dostarczeniu autobusów

- wyposażenie Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie  oraz katalogi części zamiennych w języku polskim.

- W załączniku nr 6 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego.”

BYŁO:

Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez przedstawicieli Zamawiającego.

- W załączniku nr 6 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„W terminie 30 dni od dnia odbioru autobusów Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dostarczy autobusy, po malowaniu wg szczegółowych wskazań Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego”

BYŁO:

„Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia do momentu podpisania protokołu końcowego obciążają wyłącznie Wykonawcę”

- W załączniku nr 6 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 4 punkt 1 podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

„dowody rejestracyjne lub inne równoważne dokumenty”

BYŁO:

„dowody rejestracyjne,”

- W załączniku nr 6 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 4 punkt 1 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie:

„świadectwo homologacji jeżeli posiada,”

BYŁO:

„świadectwo homologacji,”